| Максимальная мощность |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теоретический график | Практический график | Вывод |
|  |  | Амплитуда входного теоретического сигнала: 200мВ; Амплитуда теоретического сигнала: 16.3В у верхней полуволны и 16.15В у нижней полуволны; Амплитуда входного практического сигнала: 160мВ; Амплитуда измеренного сигнала: 16.8В у верхней полуволны и -16.2В у нижней полуволны; Сопротивление нагрузки: 3Ом; Частота: 1кГц; Мощность: (16.3 / √2 / 3) ^ 2 * 3 = 44Вт Максимальная мощность усилителясовпадает с расчетной. |
| Переходная характеристика: 100 Гц |  |  |
| Теоретический график | Практический график | Вывод |
|  |  | Амплитуда входного сигнала: 50мВ; Амплитуда измеренного выходного сигнала выше расчетного; |
| Переходная характеристика: 10 кГц |  |  |
| Теоретический график | Практический график | Вывод |
|  |  | Амплитуда входного сигнала: 50мВ; Амплитуда измеренного выходного выше расчетной; Выброс на фронте измеренного сигнала совпадает с расчётным. |
| Амплитудо-частотная характеристика |  |  |
| Теоретический график | Практический график | Вывод |
|  |  | Амплитуда входного сигнала: 50мВ; Расчетная полоса пропускания: 3.67Гц…70кГц; Измеренная полоса пропускания: 5Гц…70кГц. Полосы пропускания совпадают, но на на практике амплитуда больше, чем теоретическая |